# A. SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

## 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Názov stavby:				Prestavba bývalej ZŠ na bytový dom – 14b.j.

Investor:					Prospect, spol. s r.o., J.Simora 5, 940 01 Nové Zámky, IČO: 34107100

Miesto stavby:				Turček, parc.č. 54/1, 54/2

Hlavný projektant:			Ing. Veres Ladislav

Architektonická kancelária Ladislava Veresa s.r.o.

Letomostie 2, 940 01 Nové Zámky

Architektúra:				Ing. Ladislav Veres

Konštrukčné riešenie:			Ing. Balázs Veres

Statika:					Ing. Alexander Pálkovács

Zdravotechnika:				Peter Szegheo

Vykurovanie:				Ing. Elena Belanová

Elektroinštalácia:				Ing. Ildikó Zajíčková

Požiarna ochrana:			Adriana Csereová

Projektové energetické hodnotenie:		Ing. Tímea Pálfy

Spevnené plochy:			Ing. František Németh

## 2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

Predmetom projektu je prestavba bývalej základnej školy na bytový dom, situovanej v intraviláne obce Turček, parc.č. 54/1, 54/2.

Jestvujúci objekt je dvojpodlažný, čiastočne podpivničený, je zastrešený valbovou strechou v rôznych výškových úrovniach. Má členitý pôdorysný tvar, toho času jeho priestory sú neužívané.

Objekt delíme na 2 časti: časť A - od hlavného schodiska ľavé, menšie krídlo objektu, pôvodne využívané na 2 učiteľské byty. Časť B - od hlavného schodiska pravé, väčšie krídlo objektu, s troma učebňami a sociálnym zariadením.

Na obidvoch nadzemných podlažiach časti A sa zrušia schodiskové ramená, /od suterénu až po II. NP/, nahradia sa novými stropmi, a vytvoria sa 2 nové trojizbové byty. Sprístupnené budú z hlavného schodiska.

Na obidvoch nadzemných podlažiach časti B sa zúžia chodby na šírku 1500 mm, ostatná časť sa pridá k novovytvoreným bytom.

Takto upravený trakt B umožní vytvorenie 3 bytov na obidvoch nadzemných podlažiach.

V zadnej časti objektu, v styku chodby a sociálneho traktu sa uskutoční časť prístavby projektu v rozmeroch cca 6,8 x5,55 m, čím sa dosiahne vytvorenie 2 dvojizbovývh bytov na obidvoch nadzemných podlažiach, zahrňujúcich inak nevyužiteľné plochy sociálok.

Vytvorenie novej, od krovu a stropu II. NP staticky nezávislej podlahy podkrovia, a otvorení vikierov umožní zriadenie 4 podkrovných bytov, menších veľkostných kategórií.

Po vzájomnom prepojení dvoch častí suterénov sa tieto plochy využijú pre technické a technologické priestory a tiež pre vytvorenie skladových priestorov ku všetkým 14 bytom.

Základné plošné a objemové ukazovatele stavby sú:

- Zastavaná plocha jestvujúcej a prístavbovej časti objektu:			  473,28 m2

(vrátane krytého závetria)

- Celková podlahová plocha objektu

(vrátane schodiskového priestoru, spojovacích chodieb a komôr)		1018,13 m2

1. PP

podlaHOVÁ plocha SPOLU							    107,54 m2

SPOLOČNÉ PRIESTORY							    52,50 m2

KOBKY SPOLU								    55,04 m2

1. NP

podlaHOVÁ plocha SPOLU							  367,31 m2

SPOLOČNÉ PRIESTORY	 - BEZ ZÁVETRIA	 			    63,59 m2

BYTY (č. 101, 102, 103, 104, 105)						  303,72 m2

1. NP / PODLAHOVÁ PLOCHA BYTOV

BYT č. 101 - trojizbový				;			   73,69 m2

BYT č. 102 - dvojizbový							   47,01 m2

BYT č. 103 - trojizbový							   62,78 m2

BYT č. 104 - dvojizbový							   51,58 m2

BYT č. 105 - trojizbový 							   68,39 m2

SPOLU				            					 303,72 m2

2. NP

podlaHOVÁ plocha SPOLU							  354,44 m2

SPOLOČNÉ PRIESTORY	 	 					    48,82 m2

BYTY (č. 201, 202, 203, 204, 205)						  305,62 m2

2. NP / PODLAHOVÁ PLOCHA BYTOV

BYT č. 201 - trojizbový							   74,55 m2

BYT č. 202 - dvojizbový							   47,02 m2

BYT č. 203 - trojizbový				 			   63,03 m2

BYT č. 204 - dvojizbový							   52,29 m2

BYT č. 205 – trojizbový							   68,73 m2

SPOLU				            					 305,62 m2

3. NP /PODKROVIE/

podlaHOVÁ plocha SPOLU							  188,84 m2

SPOLOČNÉ PRIESTORY	 	 					    39,74 m2

BYTY (č. 301, 302, 303, 304)						  149,10 m2

3. NP / PODLAHOVÁ PLOCHA BYTOV

BYT č. 301 - trojizbový							   48,10 m2

BYT č. 302 - dvojizbový							   29,25 m2

BYT č. 303 - trojizbový				 			   32,40 m2

BYT č. 304 - dvojizbový							   39,35 m2

SPOLU				            					 149,10 m2

- Celková podlahová plocha bytov						  758,44 m2

- Obostavaný priestor celého objektu :						4431,48 m3

## 3 .VÝCHODISKOVÉ PODKLADY:

- polohopisné a výškopisné zameranie pozemku,

- miestna prehliadka,

- architektonická štúdia pripomienkovaná investorom,

- list vlastníctva,

- kópia z katastrálnej mapy,

- investorom dodaná dokumentácia skutočného stavu objektu

- príslušné normy a predpisy.

## 4. ČLENENIE STAVBY:

Predmetom predkladaného projektu je riešenie vlastnej stavby bytového domu vrátane riešenia základných parametrov prípojok na verejné inžinierske siete obce Turček.

SO-1  Vlastná stavba

SO-2  Spevnené plochy

SO-3  Elektrická prípojka

SO-4  Vodovodná prípojka – domová

SO-5  Plynová prípojka – domová

SO-6  Kanalizačná prípojka

## 5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE:

Riešený objekt predstavuje jestvujúcu samostatnú stavbu, ktorá je toho času napojená na komunikačnú sieť a inžinierske siete obce.

# B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

## 1. CHARAKTERISTIKA STAVENISKA

### 1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Stavenisko sa nachádza v intraviláne obce Turček, parc.č. 54/1, 54/2. Pozemok je mierne svahovitý, toho času je oplotený. Na predmetnom pozemku sa nachádzajú rôzne druhy trvalých porastov. V rámci výstavby navrhovaných spevnených plôch prislúchajúcich bytovým priestorom, nebude potrebný výrub trvalých porastov.

Danosti pozemku pre nové účely využitia sú priaznivé. Územie je v súlade s územným plánom obce Turček.

### 1.2 Údaje o vykonaných prieskumoch a použitých geodetických podkladoch

Na predmetnom území bolo prevedené polohopisné a výškopisné zameranie.

## 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

### 2.1 Architektonicko – urbanistické riešenie

Jedná sa o prestavbu a prístavbu jestvujúceho objektu miestnej základnej školy s vytvorením priestorov pre 14 bytových jednotiek.

Jestvujúci objekt je čiastočne podpivničený, s dvomi nadzemnými podlažiami, zastrešený valbovou strechou. Zvislé nosné konštrukcie pozostávajú z murovaných zvislých stien (steny z plných pálených na obyčajnú maltu). Vodorovná nosná konštrukcia nad jednotlivými podlažiami pozostáva z rebrovej železobetónovej konštrukcie. Budova je založená na základových pásoch.

Architektonické riešenie vychádza na jednej strane z daností jestvujúceho objektu, na druhej strane z konkrétnych požiadaviek stavebníka – prestavba jestvujúceho objektu miestnej základnej školy s vytvorením priestorov pre 14 bytových jednotiek.

Z funkčného hľadiska je možné navrhovaný objekt rozdeliť na:

I.PP  – technické zázemie, skladové priestory pre byty

I.NP -  schodisko, chodba a 5 bytových jednotiek (2 dvojizbové a 3 trojizbové)

II.NP - schodisko, chodba a 5 bytových jednotiek (2 dvojizbové a 3 trojizbové)

III.NP – chodba a 4 bytové jednotky (2 dvojizbové a 2 trojizbové)

### 2.2 Stavebno – technické riešenie

Jestvujúci objekt je čiastočne podpivničený, s dvomi nadzemnými podlažiami, zastrešený valbovou strechou. Nosný systém budovy pozostáva zo stenovej konštrukcie v kombinácií železobetónových stĺpov. Steny sú z plných pálených tehál na obyčajnú maltu. Nosné steny sú umiestnené v dvoch na seba kolmých smeroch. Vodorovná nosná konštrukcia nad jednotlivými podlažiami pozostáva zo železobetónovej rebrovej konštrukcie. Stropná konštrukcia je podopretá na pozdĺžnych nosných stenách. Zvislá nosná konštrukcia budovy je založená na plošných základových konštrukciách. Strecha pozostáva z klasicky viazanej krovovej konštrukcie so stojatou stolicou.

V nosných stenách na jednotlivých podlažiach sú navrhnuté nové otvory, nad ktoré sú navrhnuté nové oceľové preklady. Jednotlivé jestvujúce otvory budú zamurované.

Jestvujúce schodisko z 1.PP na 2.NP bude zrušené. V tejto časti je navrhnutá nová vodorovná nosná konštrukcia z oceľových nosníkov, ktoré budú vytvárať podperu pre rebrovú železobetónovú dosku.

Jestvujúci komín bude taktiež zrušený. Stropná konštrukcia v okolí tejto časti bude taktiež podopretá na nových oceľových nosníkoch.

Jestvujúce podkrovie bude zobytnené. Na jestvujúcej streche bude vymenená jestvujúca krytina za novú. V streche budú vytvorené nové vikiere. Konštrukcia krovu bude zosilnená pre účely zobytnenia podkrovia.

V podkroví je navrhnutá nová nosná konštrukcia podlahy. Táto podlaha je riešená len vo využitých priestoroch. Nosný systém je riešený primárnej oceľovej konštrukcie, ktorá bude podopierať sekundárne drevené stropné trámy. Oceľové nosníky sú umiestnené rovnobežne s dreveným väzným trámom. Jestvujúca stojatá stolica bude podopretá vyššie spomenutými oceľovými nosníkmi.

K objektu je navrhnutá nepodpivničená, prístavbová časť, ktorá je riešená z dvoch nadzemných podlaží s plochou strechou. Zvislý nosný systém prístavby je navrhnutý z murovaných stien. Nosné steny prebiehajú v dvoch na seba kolmých smeroch. Vodorovná nosná konštrukcia je nad prízemím navrhnutá z oceľových nosníkov, ktoré budú vytvárať podperu pre rebrovú železobetónovú dosku. Vodorovná nosná konštrukcia je nad poschodím riešená takisto z oceľových nosníkov, ktoré budú podopierať trapézový plech plochej strechy. Nad trapézovým plechom sú navrhnuté tepelnoizolačné  a hydroizolačné vrstvy strechy. Prístavbová časť je založená na nových základových pásoch.

V prípade, že počas stavebných prác budú zistené nejaké statické poruchy, nejasnosti alebo nezrovnalosti, bude potrebné tieto veci riešiť počas stavebných prác.

### 2.3 Oplotenie pozemku

Pozemok (areál miestnej základnej školy) je toho času oplotený rámovým a pletivovým oplotením.

Pozemok je verejne prístupný (bez brány).

### 2.4 Dopravné riešenie

Pre dopravnú obsluhu sa navrhuje ponechať existujúci vjazd z miestnej komunikácie. Na pozemku sa vytvoria nové parkovacie miesta pre obyvateľov a návštevu.

Podrobné riešenie viď projekt Spevnené plochy.

### 2.5 Starostlivosť o životné prostredie

Stavba pri dodržaní projektovaných parametrov nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Odstraňovanie odpadov sa rieši odkanalizovaním, resp. uskladňovaním v smetnej nádobe a ich odvozom v rámci obecného systému likvidácie odpadov.

### 2.6 Vyhodnotenie zostatkových ohrození a nebezpečenstiev

Na základe §4 Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, projektant v čase projektovania riešeného objektu nevykazuje žiadne zostatkové ohrozenia a nebezpečenstvá z navrhovaných technických riešení.

3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Odpady produkované počas výstavby stavebných objektov :

| Kód odpadu | Názov odpadu | Kateg. odpadu | Množstvo / t /, / m³ / |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O | 0,02 t |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O | 0,03 t |
| 17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek a iný stavebný odpad neznečistené škodlivinami | O | 22,0 t |
| 17 02 01 | Drevo | O | 0,8 t |
| 17 02 03 | Plasty | O | 0,3 t |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O | 0,5 t |
| 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O | 0,05 t |
| 17 05 06 | Výkopová zemina neobsahujúca nebezpečné látky | O | 25 m³ |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií | O | 26,0 t |

Odpady ( 17 01 07, 17 02 01, 17 02 03, 17 09 04) budú zhromažďované na vhodnom mieste staveniska tak, aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu alebo k zámene s nebezpečnými odpadmi.

Odstránená zemina bude využitá na terénne úpravy.

Výkopová zemina, navážka (17 05 06) bude uložená na stavenisku a následne sa využije na terénne úpravy.

Spôsob zneškodnenia resp. zhodnotenia vzniknutých odpadov

Odpady budú v prvom rade ponúknuté na zhodnotenie. Odpady takto nevyužité budú zneškodnené. Zneškodnenie odpadov činnosťou D1 (príloha č.3 k z.č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) skládkovanie bude poslednou z možností ďalšieho nakladania s uvedenými odpadmi.

Zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov je možné zabezpečovať len prostredníctvom firiem, ktoré sú oprávnené predmetné odpady prepraviť, znehodnotiť resp. zneškodniť.

Vzhľadom na charakter odpadu (17 05 06) je najvhodnejšie jeho opätovné použitie napr. na:

- terénne úpravy,

- uzatváranie skládky odpadov ako uzatváracia vrstva,

- prekrývanie odpadov na skládke odpadov ako interný materiál.

Recyklovateľný stavebný odpad 17 01 07 môže byť po úprave (napr. drvenie) opätovne použitý na rovnaký účel ako odpad 17 05 06. Odpady budú opätovne použité alebo zhodnocované ako druhotná surovina.

Ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby budú predložené doklady, ktoré budú preukazovať upresnené množstvo odpadov a spôsob ďalšieho nakladania so vzniknutými odpadmi v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. v platnom znení o odpadoch.

Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby

Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených ( napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod., použiť katalóg MEVAKO 2001 Brzotín ) a bude zabezpečené ich vhodné zneškodnenie na vhodnom zariadení v pravidelných intervaloch.

Ku kolaudácii predmetnej stavby je investor povinný predložiť údaj o vyprodukovanom množstve odpadov a potvrdenie o spôsobe nakladania s nimi.

Predpokladané množstvo odpadov vznikajúcich počas prevádzky:

| Kód odpadu | Názov odpadu | Kateg. odpadu | Množstvo / t /, / m³ / |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 01 01 | Papier a lepenka | O | 10 m³ |
| 20 01 39 | Obaly z plastov | O | 3,0 m³ |
| 20 01 02 | Sklo | O | 1,0 m³ |
| 20 62 01 | Biologicky rozložiteľný odpad | O | 4 m³ |
| 20 03 03 | Odpad z čistenia ulíc | O | 3,0 m³ |
| 20 01 08 | Kuchynský odpad | O | 50 m³ |
| 20 03 07 | Veľkorozmerný odpad | O | 0,4 t |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O | 0,4 t |

Kontajnery pre bytový dom budú umiestnené na dostupnom mieste pre odvoz. Budú osadené dva 1100 l kontajnery na komunálny odpad.

Prevádzkovateľ bytov zabezpečí v súlade so všeobecne platným záväzným nariadením obce Turček o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce, zberné nádoby na separovaný zber odpadov, zneškodnenie nebezpečných odpadov zabezpečí prevádzkovateľ u oprávnenej osoby na nakladanie s príslušným nebezpečným odpadom v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 o odpadoch v platnom znení.

4. O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY

Na stavenisku v rámci realizácie prislúchajúcich spevnených plôch (parkovisko, prístupová cesta) k riešenému objektu nedôjde k výrubu trvalých porastov.

## 5. ZEMNÉ PRÁCE

V projekte sa uvažuje s výkopom stavebnej jamy a odkopom zeminy pre navrhované základové pásy. Zemina sa uloží na medziskládku na pozemku investora a spätne využije pre konečné terénne úpravy.

## 6. PODZEMNÁ VODA

Podľa empirických skúseností stavba nie je ohrozená podzemnou vodou.

## 7. KANALIZÁCIA

Splaškové odpadové vody z objektu budú odvádzané do vonkajšej kanalizácie.

Dažďové odpadové vody zo strechy objektu budú zvedené klampiarskymi prvkami voľne na terén, kde budú vsakovať voľne do pôdy.

## 8 ZÁSOBOVANIE VODOU

V projektovanej ulici na p.č.: 54/4 budú vybudované verejné rozvody, Verejný vodovod, Verejná

kanalizácia a Verejný STL plynovod. Tieto rozvody rieši v samostatnej PD obec Turček. Na hranicu

parcely č.: 54/2 ( parcela investora ) budú v rámci projektovej prípravy verejných rozvodov navrhnuté aj

prípojky Voda, Kanalizácia a STL plynová prípojka pre objekt“ Prestavba bývalej ZŠ na bytový dom - 14

b.j. Turček“.

Vodovodná prípojka – verejný časť od napojenia na projektovaný verejný vodovod, po zaústenie do

navrhovanej vodomerovej komory „VK“ rieši samostatná projektová dokumentácia.

Na parcele č.: 54/2 ( 1,00 za hranicou pozemku – za oplotením ) bude v zelenom páse osadená

navrhovaná vodomerová komora „VK“ vnútorných rozmerov 1200x1500x1800mm s osadeným

poklopom 600x900mm a stúpadlami.

Od vyústenia z „VK“ nová vodovodná prípojka – domová časť prevedená z rúr HDPE PE100

plus SC/RC SDR11 PN 16 d63/5,8mm ( DN 50 ), dĺžky = 8+22,5+5,5=36,00m. Vedená bude pod

navrhovaným zeleným pásom, jestvujúcou spevnenou plochou k objektu v dĺžke 36,00m. Potrubie

bude vedené do objektu cez jestvujúce obvodové murivo do I. PP do m.č.: S001, kde bude osadený

GU DN 50 – Hlavný uzáver objektu ( viď. Zdravotechnika )..

Podrobné riešenie viď projekt SO-4 Vodovodná prípojka.

## 9 TEPLO A PALIVO

Pre navrhovaný zdroj tepla bude vyhradený priestor na I.PP (m.č. S002). Vo vyhradenom priestore bude inštalovaný závesný teplovodný kondenzačný kotol spaľujúci zemný plyn s menovitým výkonom Q=(12,0-49,0)kW (tv/tr=50/30°C), resp. Q=(10,9-45,0)kW (tv/tr=80/60°C), výstupná teplota vykurovacej vody tw=68°C.

Prevádzka kotla závislá na vzduchu v mieste inštalácie. Prívod vetracieho a spaľovacieho vzduchu do kotolne prirodzeným spôsobom (zabezpečí stavba), prívod spaľovacieho vzduchu do kotla systémom spaliny/vzduch cez diel pre nasávanie vzduchu z interiéru. Odvod spalín nad strechu objektu spalinovým potrubím d=80mm vedeným vo zvislej šachte.

Vykurovací systém eliminuje tepelné straty prestupom stavebnými konštrukciami a vetraním. Kritérium minimálnej výmeny vzduchu bude v bytoch zabezpečené zo strany vykurovania núteným spôsobom lokálnymi vetracími jednotkami s rekuperáciou s účinnosťou viac ako 90%.

Kotolňa predstavuje technologický celok obsahujúci zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným výkonom Q=49,0kW, normový stupeň využitia 98%, súhrnný tepelný príkon P=50,0kW < 0,3 MW a je zaradená podľa Zákona o ovzduší medzi malé zdroje znečistenia.

Palivo - zemný plyn  9,5kWh/m3, ZP=4,84m3/h. Emisie škodlivín neprekračujú emisné limity pre daný zdroj znečistenia.

Zdroj tepla bude vybavený primárnou reguláciou tepelného výkonu podľa vonkajšej teploty. Regulácia zabezpečí reguláciu tepelného výkonu zdroja tepla podľa vonkajšej teploty.

Podrobné riešenie viď projekt Vykurovanie.

## 10. ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

Elektrická  nn  prípojka pre novovybudované byty je  riešená  napojením do vonkajšej rozpojovacej istiacej skrine VRIS1K, umiestnenej na betónovom stožiari č.st. 73, v areáli objektu, NN vzdušného rozvodu, cez poistky 3xPNA1 gG 200A.

NN  prívod  je riešený káblom  NAYY-J 4x120mm2, uloženým v zemi, káblovej ryhe 35x80cm. Trasa  je vedená  vedľa  prístupovej cesty  v zeleni, cc. 7600mm od cesty.

NN prípojka je ukončená v elektromerovom rozvádzači RE na objekte bytovky zvonka, pri  hlavnom vchode do bytovky.

.

Podrobné riešenie viď projekt Elektroinštalácie.

Technické údaje:

Napäťový systém                      : 3+PEN,AC,50Hz,400V/TN-C

Inštalovaný príkon                   : Pi=  173 kW

z toho byty 14x12 kW                         168 kW
                                  spoločné priestory                                5 kW

Súčiniteľ náročnosti                  : β = 0,5

Výpočtové zaťaženie                : Pp= 86,5 kW

Výpočtový prúd                        : Ip = 131 A
                                  Dodávka el. energie                  : 3. stupeň

Prostredie                                   : viď protokol o prostredí

Max. úbytok napätia pre prípojku   :  ∆ Umax= 2,1% Un

Meranie                                      : v rozvádzači RE- samostatne pre každý byt

a spoločný priestor

Skupina elektrického  zariadenia v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z :B

V Nových Zámkoch, aug. 2019							           vypracoval: Ing. Balázs Veres